CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

(moduli VII e VIII – dicembre 2022)

per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

ai sensi del D.M. 5 agosto 2011

DM 18.10.2019

METODI DI PROGETTAZIONE DELL’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO – CONTROLLO FUMI E CALORE

DATA

LUOGO

Test di fine corso per verifica dell’apprendimento

Nota: 1 sola risposta valida per domanda

| 1 | La misura antincendio “Controllo di fumi e calore” ha come scopo: |
| --- | --- |
| A □ l’aumento delle aperture di aerazione naturale; B □ la riduzione della visibilità in caso di incendio; C □ l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio. |  |

| 2 | Secondo il Codice la misura conforme per garantire la salvaguardia degli occupanti, delle squadre di soccorso e la protezione dei beni se richiesta, dai fumi e dal calore causati dall’incendio: |
| --- | --- |
| A □ è la realizzazione di aperture di smaltimento di fumo e calore; B □ è la installazione di un sistema di evacuazione fumi e calore (naturale o forzato); C □ è la installazione di uno SVOF. |  |

| 3 | Le aperture di smaltimento del fumo e del calore |
| --- | --- |
| A □ possono essere posizionate solo in una zona B □ devono essere uniformemente distribuite imponendo un raggio di influenza di 20 m o secondo le risultanze della valutazione del rischio C □ devono essere solo contrapposte |  |

| 4 | Secondo il Codice la superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata: |
| --- | --- |
| A □ in funzione del carico di incendio specifico e della superficie lorda del compartimento; B □ in funzione del carico di incendio specifico di progetto; C □ in funzione del tipo di combustibile presente e della superficie lorda del compartimento; |  |

| 5 | Le soluzioni conformi per il livello III di prestazione del controllo fumo e calore prevedono |
| --- | --- |
| A □ lo smaltimento del fumo e del calore al solo fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso B □ la superficie minima di aerazione determinata attraverso i regolamenti edilizi e/o norme igienico sanitarie C □ un sistema di evacuazioni fumi e calore naturale o forzato progettato, installato e gestito in conformità alle norme UNI 9494 |  |

| 6 | Quando è possibile utilizzare le soluzioni alternative previste dal DM 03/08/2015 e s.m.i.? |
| --- | --- |
| A □ nel caso debba sviluppare un progetto complesso; B □ nel caso risulti impossibile applicare le soluzioni conformi previste dal DM 03/08/2015 e s.m.i.; C □ nel caso debba contenere i costi di realizzazione delle misure di protezione passiva; |  |

| 7 | Cosa si intende per ASET? |
| --- | --- |
| A □ il tempo disponibile per lo svolgimento delle procedure d’esodo; B □ il tempo necessario all’esodo delle persone presenti in un’attività; C □ il tempo necessario all’estinzione di un incendio; |  |

| 8 | Che rapporto c’è tra il RSET ed il ASET? |
| --- | --- |
| A □ nessuno, sono due parametri fra loro non correlati; B □ RSET deve essere maggiore dello ASET; C □ l’ASET deve essere maggiore del RSET ed in particolare il tmarg ≥ 100% ASET ; |  |

| 9 | Cosa è l’incendio di progetto? |
| --- | --- |
| A □ è l’incendio in base al quale devo sviluppare il mio progetto di prevenzione incendi; B □ è l’incendio che caratterizza l’evoluzione del fumo, del calore e delle sostanze tossiche, riferito ad un particolare scenario utilizzato per la verifica delle prestazioni rese dalla strategia antincendio nel caso di utilizzo dell’ingegneria della sicurezza antincendio; C □ è l’incendio che rende critiche le mie misure di protezione attiva; |  |

| 10 | Cosa si intende per ingegneria della sicurezza antincendio o FSE? |
| --- | --- |
| A □ l’attività di progettazione antincendio; B □ l’applicazione delle norme NFPA; C □ l’applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare entro livelli prestabiliti le conseguenze dell’incendio; |  |

Nome e cognome partecipante: ____________________________________________________